FORMULARZ  CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć 5

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka do kasetek histopatologicznych Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Drukarka do szkiełek mikroskopowych Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy typu tiny-in-one Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Monitor Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych 2D Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Drukarka etykiet z kodami kreskowymi Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup systemu umożliwiającego trwałe i jednoznaczne oznakowania kasetek histopatologicznych oraz szkiełek mikroskopowych.

Dla: Pracownia Histopatologii Zakładu Patomorfologii Nowotworów OPK 321

Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU OZNAKOWANIA KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH ORAZ SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH. |  |  |  |
| 1. | Oferowany system umożliwiający trwałe i jednoznaczne oznakowanie kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych w zastawie posiada min: | TAK |  |
| 1. | Drukarka do kasetek histopatologicznych – 2 sztuki. | TAK, podać |  |
| 2. | Drukarka do szkiełek mikroskopowych – 7 sztuk. | TAK, podać |  |
| 3. | Zestaw komputerowy typu tiny-in –one -10 sztuk. | TAK, podać |  |
| 4. | Monitor – 2 sztuki. | TAK, podać |  |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych 2 D– 9 sztuk. | TAK, podać |  |
| 6. | Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy – 2 sztuk. | TAK, podać |  |
| 7. | Drukarka etykiet z kodami kreskowymi – 5 sztuk. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zapewni montaż i konfigurację dostarczonego systemu z wewnętrznym systemem informatycznym w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów. | TAK |  |
| 2. | Parametry drukarek do kasetek histopatologicznych – 2 sztuki |  |  |
| 1. | Drukarka dedykowana do kasetek histopatologicznych – 2 sztuki. | TAK, podać |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia, nieużywane, nierekondycjonowane, urządzenie nowe bez dodatkowych modyfikacji. | TAK, podać |  |
| 3. | Drukarka laserowa umożliwiająca wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, nadruk na 1 stronie kasetki od frontu. | TAK |  |
| 4. | Całkowity czas nadruku jednej kasetki max 4 sekundy. | TAK, podać |  |
| 5. | Druk laserowy bezpośrednio na kasetkach histopatologicznych, minimum: - z powierzchnią opisową nachyloną pod kątem 35°C jak również 45°C, - z zamkniętym wieczkiem, - otwartych (bez wieczka), nieprzewidzianych przez producentów kasetek do nadruku laserowego (kasetki bez specjalnego pigmentu). | TAK, podać |  |
| 6. | Naniesiony nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne min. Wysoka temperatura, odczynniki powszechnie używane w histologii tj. 10% formalina, alkohol etylowy, ksylen. | TAK, podać |  |
| 7. | Druk bezstykowy (brak taśm, tuszy itp.). | TAK |  |
| 8. | Trwałość lasera nie gorsza niż 24 miliony kasetek. | TAK, podać |  |
| 9. | Moc lasera <5W. | TAK, podać |  |
| 10. | Rozdzielczość druk minimum 2500 dpi. | TAK, podać |  |
| 11. | Dotykowy, kolorowy panel kontrolny do obsługi urządzenia. | TAK |  |
| 12. | Wielkość ekranu dotykowego minimum 8 cali. | TAK, podać |  |
| 13. | Rozdzielczość ekranu dotykowego minimum 800 x 1280. | TAK, podać |  |
| 14. | Możliwość bezpośredniego podłączenia do drukarki klawiatury i myszy. | TAK |  |
| 15. | Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu oraz na komputerze z możliwością automatycznego przesłania do drukarki. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączenia się między nimi z poziomu głównego menu drukarki oraz komputera. | TAK |  |
| 17. | Możliwość nanoszenia kodów kreskowych jednowymiarowych (1D) oraz dwuwymiarowych (2D), tekstu, grafiki oraz cyfr. | TAK, podać |  |
| 18. | Karuzelowy zasobnik kasetek na minimum 6 magazynków. | TAK, podać |  |
| 19. | Mechanizm karuzelowy umożliwiający wybór podajnika (na podstawie informacji przesłanych z systemu klasy LIS), z którego drukarka ma pobrać kasetkę. | TAK |  |
| 20. | Dostępne przynajmniej 2 wielkości magazynków w tym jeden typ na przynajmniej 75 kasetek. | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość wydruku minimum 450 kasetek bez konieczności zmiany magazynków i dokładania kasetek do magazynków. | TAK, podać |  |
| 22. | Drukarka wykłada kasetki po zadruku w sposób uporządkowany (jedna obok drugiej) na tacę rozładunkową. | TAK |  |
| 23. | Mechanizm automatycznego stopniowego wysuwania tacy na wydrukowane kasetki w przypadku zapełniania kolejnych rzędów. | TAK |  |
| 24. | Taca rozładunkowa o pojemności minimum 100 kasetek. | TAK, podać |  |
| 25. | Czujnik wykrywający zapełnienie rzędów tacy na zadrukowane kasetki. | TAK |  |
| 26. | Możliwość całkowitego wyjęcia tacy z urządzenia. | TAK |  |
| 27. | Drukarka pozwala na nadruk pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 28. | Wbudowany czytnik kodów 1D i 2D z możliwością automatycznego odczytu kodu i jego wyłączenia. | TAK |  |
| 29. | Urządzanie umożliwia automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku. | TAK |  |
| 30. | Możliwość automatycznego przełączania magazynku z kasetkami w zależności od wybranego koloru (urządzenie automatycznie lokalizuje gniazdo w którym zainstalowany jest magazynek z wybranym kolorem kasetek poprzez sprawdzanie koloru kasetki przed wydrukiem). | TAK |  |
| 31. | Sygnalizacja braku kasetek w magazynkach i automatyczne wznowienie kolejki wydruku po uzupełnieniu kasetek. | TAK |  |
| 32. | Urządzenie przystosowane do integracji z systemami klasy LIS/LIMS. | TAK |  |
| 33. | Możliwość podglądu i eksportu danych statystycznych o wydrukowanych kasetkach na nośnik USB. | TAK |  |
| 34. | Wbudowany wymienny filtr przeciwpyłowy i anty zapachowy ( w tym HEPA i węglowy). | TAK |  |
| 35. | Uchylny panel przedni umożlwiający szybki dostęp do wnętrza urządzenia w celu rutynowej konserwacji lub czyszczenia. | TAK |  |
| 36. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (bez zamontowanych podajników): 420x380x395 mm (szerokość x głębokość x wysokość) ±5%. | TAK, podać |  |
| 37. | Waga: 30kg ±2kg. | TAK, podać |  |
| 38. | Poziom głośności <65db (A). | TAK, podać |  |
| 39. | Stopień ochrony/klasa szczelności: IP20. | TAK, podać |  |
| 40. | Wbudowane gniazda USB – min. 3sztuki. | TAK, podać |  |
| 41. | Wbudowany port sieciowy – min. 2 sztuki. | TAK, podać |  |
| 3. | Parametry drukarek do szkiełek mikroskopowych – 7 sztuk |  |  |
| 1. | Drukarka dedykowana do szkiełek mikroskopowych – 7 sztuk. | TAK, podać |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia, nieużywane, nierekondycjonowane, urządzenie nowe bez dodatkowych modyfikacji. | TAK |  |
| 3. | Drukarka pracująca w technologii termotransferowej. | TAK |  |
| 4. | Wydajność taśmy termotransferowej minimum 5000 szkiełek. | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość nadruku na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu. | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość druku minimum 300 dpi. | TAK, podać |  |
| 7. | Naniesiony nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne min. wysoka 6emperature, odczynniki powszechnie używane w histologii tj. 10% formalina, alkohol etylowy, ksylen. | TAK, podać |  |
| 8. | Prędkość druku nie mniejsza niż 20 szkiełek na minutę. | TAK, podać |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w minimum 2 niezależne od siebie podajniki na szkiełka podstawowe do nadruku. Wymagana możliwość równoczesnego załadowania wszystkich podajników. | TAK |  |
| 10. | Pojemność pojedynczego podajnika na szkiełka podstawowe minimum 100 sztuk. | TAK, podać |  |
| 11. | Całkowita pojemność podajników drukarki na szkiełka podstawowe minimum 200 sztuk. | TAK, podać |  |
| 12. | Podajniki na szkiełka podstawowe umiejscowione wewnątrz urządzenia w celu ochrony przed osadzającym się kurzem i/lub pyłem. | TAK |  |
| 13. | W pełni automatyczne drukowanie szkiełek z dowolnie wybranego podajnika bez potrzeby ręcznej zmiany podajnika. | TAK |  |
| 14. | Transfer szkiełek w urządzeniu w pozycji poziomej. | TAK |  |
| 15. | W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania kodów 1D i 2D, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu). | TAK, podać |  |
| 16. | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia za pomocą wbudowanego oprogramowania. | TAK |  |
| 17. | Magazynek na zadrukowane szkiełka podstawowe o pojemności minimum 20 sztuk. | TAK, podać |  |
| 18. | Dedykowany magazynek na pojedyncze szkiełko . | TAK |  |
| 19. | Funkcja drukowania pojedynczego szkiełka pobieranego ze specjalnego magazynka umieszczanego od frontu urządzenia. | TAK |  |
| 20. | Drukowanie pojedynczego szkiełka pobieranego z magazynku umieszczanego we frontowej części urządzenia w minimum dwóch pozycjach: a) polem do opisu w kierunku drukarki w przypadku nadruki na szkiełku podstawowym z naniesionym materiałem tkankowym b) polem do opisu na zewnątrz w przypadku nadruku pojedynczego szkiełka podstawowego bez naniesionego materiału tkankowego. | TAK |  |
| 21. | Wykonane z metalu magazynki: a) magazynek na szkiełka nadrukowane b) specjalny magazynek na pojedyncze szkiełko | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyboru rodzaju magazynku bezpośrednio na dotykowym panelu LCD z głównego ekranu bez potrzeby wchodzenia w dodatkowe menu. | TAK |  |
| 23. | Możliwość demontażu magazynków na zadrukowane szkiełka i montażu fabrycznej osłony dla ochrony przed kurzem. | TAK |  |
| 24. | Uchylna otwierana boczna klapa dla szybkiego załadunku magazynków. | TAK |  |
| 25. | Zabezpieczenie przed wydrukiem (brak możliwości wydruku) w czasie wymiany magazynków podczas otwarcia klapy. | TAK |  |
| 26. | Transmisja danych: wifi, USB, LAN. | TAK |  |
| 27. | Złącze USB do podłączenia czytnika kodów 1D i 2D. | TAK, podać |  |
| 28. | Sterownik drukarki dla systemu Windows. | TAK |  |
| 29. | Urządzenie przystosowane do integracji z systemami klasy LIS/LIMS. | TAK |  |
| 30. | Maksymalne wymiary zewnętrzne umożliwiające umiejscowienie drukarki przy stanowisku mikrotomowym : 120 mm (szer.) x 250 mm (wys.) x 240 mm (gł.) ±5%. | TAK, podać |  |
| 31. | Waga zapewniająca łatwe przenoszenie drukarki pomiędzy stanowiskami maksymalnie – 7 ±2 kg. | TAK, podać |  |
| 4. | Parametry zestawu komputerowego – 10 sztuk |  |  |
| 1. | Zestaw komputerowy typu tiny-in-one – 10 sztuk. | TAK, podać |  |
| 2. | Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 10000 pkt. w teście Passmark CPU Mark. | TAK, podać |  |
| 3. | Pamięć operacyjna RAM min. 8GB. | TAK, podać |  |
| 4. | Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256GB. | TAK, podać |  |
| 5. | Minimum 6 portów USB 2.0/3.x wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB). | TAK, podać |  |
| 6. | Min. 1 Port Ethernet 1Gbs. | TAK, podać |  |
| 7. | Wyjścia do podłączenia zaoferowanego zewnętrznego monitora (HDMI lub DisplayPort) z pkt. B) oraz jednocześnie dodatkowego monitora. | TAK |  |
| 8. | System operacyjny Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej lub Windows 11 Pro dla procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej (lub równoważny, tj. w pełni zgodny z technologiami Active Directory oraz protokołem Kerberos, umożliwiający uruchomienie oprogramowania przeznaczonego na systemy Microsoft Windows bez wykorzystywania emulacji, wraz z najnowszą wersją Service Pack, o ile jest dostępna). | TAK |  |
| 9. | Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera. | TAK |  |
| 10. | Modułowy system monitora, w którym można zainstalować komputer. | TAK |  |
| 11. | Przekątna ekranu monitora: 21-24”. | TAK, podać |  |
| 12. | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). | TAK, podać |  |
| 13. | Otwory montażowe w układzie standardowym VESA. | TAK |  |
| 14. | Do zestawów należy dołączyć klawiaturę bezprzewodową z Touchpadem białą lub klawiaturę i myszkę bezprzewodową białą oraz uchwyty do montażu (ze sprężyną gazową lub ścienne) – zależnie od wyniku wizji lokalnej. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający dopuszcza dostawę komputerów typu All-in-One spełniających powyższe wymagania. | TAK |  |
| 5. | Parametry monitora – 2 sztuki |  |  |
| 1. | Monitor – 2 sztuki. | TAK, podać |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 21-24”. | TAK, podać |  |
| 3. | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). | TAK, podać |  |
| 4. | Otwory montażowe w układzie standardowym VESA. | TAK |  |
| 5. | Kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi. | TAK |  |
| 6. | Do monitorów należy dołączyć uchwyty do montażu (ze sprężyną gazową lub ścienne) – zależnie od wyniku wizji lokalnej w celu zapewnienia ergonomii pracy. | TAK |  |
| 6. | Parametry czytników kodów kreskowych 2D – 9 sztuk |  |  |
| 1. | Czytnik kodów kreskowych 2D – 9 szt. | TAK, podać |  |
| 2. | Podłączany do komputerów interfejsem USB. | TAK |  |
| 3. | Zaprogramowane do pracy z systemem PatARCH posiadanym przez Zamawiającego (instrukcję konfiguracji czytnika do pracy Wykonawca dostarczy wraz z dostawą). | TAK |  |
| 4. | Podstawka na biurko | TAK |  |
| 5. | Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system. | TAK |  |
| 6. | Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone). | TAK |  |
| 7. | Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. Niedopuszczalny jest celownik wyświetlający pojedynczą linię. | TAK |  |
| 8. | Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. | TAK |  |
| 7 | Parametry bezprzewodowych czytników kodów kreskowych 2D – 3 sztuki |  |  |
| 1. | Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy – 3 sztuki. | TAK, podać |  |
| 2. | Zaprogramowane do pracy z systemem PatARCH posiadanym przez Zamawiającego (instrukcję konfiguracji czytnika do pracy Wykonawca dostarczy wraz z dostawą). | TAK |  |
| 3. | Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zasięg pracy bezprzewodowej min. 10 m. | TAK, podać |  |
| 4. | Z podstawką ładującą na biurko (urządzenie po odłożeniu do podstawki musi ładować czytnik). | TAK |  |
| 5. | Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system. | TAK |  |
| 6. | Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku. | TAK |  |
| 7. | Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego. | TAK |  |
| 8. | Celownik (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej czerwonej kropki lub krzyżyka, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym). Niedopuszczalny jest celownik wyświetlający pojedynczą linię. | TAK |  |
| 9. | Funkcja pracy ciągłej z czytnika umieszczonego w podstawce na biurku – wykrywanie kodu po podłożeniu pod pole widzenia czytnika. | TAK |  |
| 8 | Parametry etykiet z kodami kreskowymi – 5 sztuk |  |  |
| 1. | Drukarka etykiet z kodami kreskowymi – 5 sztuk. | TAK, podać |  |
| 2. | Interfejsy: USB i Ethernet. | TAK, podać |  |
| 3. | Szerokość zadruku min. 56 mm. | TAK, podać |  |
| 4. | Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi. | TAK, podać |  |
| 5. | Wymiary maksymalne: 140 x 250 x 180 mm (szer. x gł. x wys.). | TAK, podać |  |
| 6. | Waga maksymalnie 2kg (netto). | TAK, podać |  |
| 7. | Rodzaj druku: termotransfer i termiczny. | TAK |  |
| 8. | Kalibracja nośnika przy użyciu jednego przycisku na obudowie urządzenia. | TAK |  |
| 9. | Do jednej z drukarek dołączona 1 rolka taśmy barwiącej kompatybilnej z dostarczaną drukarką i etykietami laminowanymi (typ taśmy: żywiczna, kolor zadruku: czarny, długość: 74 m (±0.5%), szerokość: 57mm (±1mm)) | TAK, podać |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia, nieużywane, nierekondycjonowane, urządzenie nowe bez dodatkowych modyfikacji. | TAK |  |
|  | Folder potwierdzający zaproponowanie produktu spełniającego wszystkie parametry wymagane. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny obejmujący bieżące naprawy i przeglądy (minimum 1 raz dla urządzenia w czasie gwarancji a 2 na koniec gwarancji, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem). | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania aparatu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia faktu o potrzebie wymiany sprzętu na zastępczy. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją. | TAK, podać |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 5* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Pracowni Histopatologii Zakładu Patomorfologii Nowotworów dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji - dopuszcza się wersje anglojęzyczną. (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (deklaracja zgodności CE) | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 10 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Dział Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Dział Gospodarki Aparaturowej - Pracownia Histopatologii Zakładu Patomorfologii Nowotworów. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie Użytkownika. | TAK |  |
| VI | WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 84 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę